台车式热处理炉主要用途是退火、正火、回火，炉子整体结构上燃烧系统采用高速烧嘴，出口速度快，炉膛内形成强烈的气流循环，达到国内先进水平。炉子保温部分采用新型耐火材料，节能效果显著，燃烧系统中由于轻柴油雾化、燃烧充分，污染物排放低于国家标准，符合国家节能环保要求。主要数据如下：

| 编号 | 数据 |
| --- | --- |
| 炉膛规格（LxBxH）（m） | 12mx6.8mx7.3m |
| 有效区规格（LxBxH）（m） | 11.2mx6.1mx6.3m |
| 炉子用途 | 退火、正火、回火 |
| 最大装炉量（含垫铁，t） | 150 |
| 最高使用温度（℃） | 1000 |
| 最大升温速度（℃/h） | 40-120 可调 |
| 炉温均匀性(℃) | 有效区内，保温期±10 |
| 燃料 | 轻柴油 热值：10000Kcal/kg, |
| 燃料消耗 | 360kg/h |
| 燃料总管压力（MPa） | 0.3Mpa,炉前压力0.18Mpa |
| 烧嘴类型 | 高速自控脉冲可调焰烧嘴 |
| 烧嘴数量（套） | 10套功率50x104 kcal/h |
| 助燃空气压力（kPa） | 嘴前4Kpa |
| 助燃风机功率（kW） | 30 kW |
| 炉体结构 | 轻型钢结构+全纤维炉衬 |
| 炉体外壁温升(℃) | 40 |
| 前炉门结构 | 侧平移+气缸压紧结构 |
| 炉车结构 | 自行走车轮结构 |
| 炉车供电方式 | 坦克拖链 |
| 排烟方式 | 炉顶集中排烟 |
| 控制方式 | 西门子 PLC+WINCC 自动控制 |
| 总功率 | 80 kW |
| 环保要求 | 排烟、噪音、安全达到国家相关标准 |
| 节能 | 达到国家特等炉标准 |
| 设计单位 | 中国联合工程公司 |