上辊数控万能式卷板介绍：

上辊数控万能式卷板机型号W11STNC-100×3200，该机属于液压型三辊卷板机，上辊可以垂直移动、水平移动，使上辊相对于下辊呈对称位置来实现。滚圆时通过电动机、减速机带动两下辊进行。由于下辊的标高不变，所以便于进料和操作。翻倒架采用液压翻到，采用PLC可编程显示器控制，设备运行平稳、控制灵活、无卡阻、无漏油和无异常噪音。设备具有氧化皮回收装置，且便于清洁，设备可靠性高，故障率低。

性能一览表

| 规格型号 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 型式 |  | 上辊数控（经济型） |
| 加压力 | mm | 1350 |
| 最大板幅 | mm | 3200 |
| 辊子工作长度 | mm | 3300 |
| 最大板厚端曲 | mm | 钢板厚度×宽度×最小直径 屈服强度 72×3200×φ3600 σS≤345Mpa 68×3200×φ3000 σS≤345Mpa 64×3200×φ2400 σS≤345Mpa 60×3200×φ1600 σS≤345Mpa 56×3200×φ1600 σS≤345Mpa |
| 最大板厚中央 | mm | 钢板厚度×宽度×最小直径 屈服强度 80×3200×φ3000 σS≤345Mpa 76×3200×φ2500 σS≤345Mpa 72×3200×φ2000 σS≤345Mpa 68×3200×φ1500 σS≤345Mpa 64×3200×φ1100 σS≤345Mpa |